## 4.3《电能的远距离传输》

1．对在电能远距离输送中所造成的电压、功率损失，下列说法中正确的是(　　)

A．只有输电线的电阻才造成电压损失

B．只有输电线的电抗才造成电压损失

C．只有变压器的铜损和铁损才造成了输送中的功率损失

D．若用高压直流电输送，可以减小因电抗造成电压、功率的损失

2．关于减小远距离输电线上的功率损耗，下列说法正确的是(　　)

A．由功率P＝U2/R，应降低输电电压，增大导线电阻

B．由P＝IU，应该用低电压小电流输电

C．由P＝I2R，应减小导线电阻或减小输电电流

D．上述说法均不对

3．照明供电线路的路端电压基本上是保持不变的．可是我们在晚上七、八点钟用电高峰时开灯，电灯比深夜时要显得暗些，这是因为用电高峰时(　　)

A．总电阻比深夜时大，供电线路上的电流小，每盏灯两端的电压较低

B．总电阻比深夜时大，供电线路上的电流小，通过每盏灯的电流较小

C．总电阻比深夜时小，供电线路上的电流大，输电线上损失的电压较大

D．供电线路上电流恒定，但开的灯比深夜时多，通过每盏灯的电流小

4．水电站向小山村输电，输送电功率为50 kW，若以1 100 V送电，则线路损失为10 kW，若以3 300 V送电，则线路损失可降为(　　)

A．3.3 kW　　　　B．1.1 kW         C．30 kW  	D．1.1 kW

5．（多选）远距离输送一定功率的交变电流，若输送电压升高为原来的n倍，关于输电线上由电阻造成的电压损失和功率损失的说法中，正确的是(　　)

A．输电线上的电功率损失是原来的1/n

B．输电线上的电功率损失是原来的1/n2

C．输电线上的电压损失是原来的1/n

D．输电线上的电压损失是原来的n倍

6．远距离输电，原来用电压U0输电，在输电线上损失的电功率为P0，现在要使输电线上损失的电功率减少到原来的1/10，则输电电压应为(　　)

A．100 U0         B. U0              C．U0/10  	  D．U0/100

7．（多选）为消除高压输电线上的凌冰，有人设计了这样的融冰思路：利用电流的热效应除冰．若在正常供电时，高压线上送电电压为U，电流为I，热耗功率为P；除冰时，输电线上的热耗功率需变为9P，则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)(　　)

A．输电电流为3 I

B．输电电流为9 I

C．输电电压为3 U

D．输电电压为U

8．某水电站，用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km外的用户，其输出电功率是3×106 kW.现用500 kV电压输电，则下列说法正确的是(　　)

A．输电线上输送的电流大小为2×105 A

B．输电线上由电阻造成的损失电压为15 kV

C．若改用5 kV电压输电，则输电线上损失的功率为9×108 kW

D．输电线上损失的功率为ΔP＝U2/r，U为输电电压，r为输电线的电阻

9．如图甲所示，理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1，R1＝20 Ω，R2＝30 Ω，C为电容器，已知通过R1的正弦交流电如图乙所示，则(　　)

A．交流电的频率为0.02 Hz

B．原线圈输入电压的最大值为200 V

C．电阻R2的电功率约为6.67 W

D．通过R3的电流始终为零

10．发电机的端电压为220 V，输出电功率为44 kW，输电导线的总电阻为0.2 Ω，如果用初、次级匝数之比为1∶10的升压变压器升压，经输电线后，再用初、次级匝数比为10∶1的降压变压器降压供给用户．

(1)画出全过程的输电线路示意图．

(2)求用户得到的电压和功率．

(3)若不经过变压而直接将电送到用户，求用户得到的电压和功率．

1【解析】　远距离高压输电过程中，不仅线路上的电阻会损失电压，电容、电感的电抗也会损失电压，故A、B错；输电过程的功率损失是指输电线上的功率损失，故C错．若用直流输电时，只有电阻的影响，无电抗的影响，故D正确．

【答案】　D

2【解析】　若根据P＝U2/R和P＝IU两公式计算输电线上的功率损失，U都表示输电线上的损失电压，应降低输电线上损失的电压而不是输电电压，A错，只有提高输电电压才能减小损失的电压，B错，由P＝I2R，减小导线电阻或减小输电电流能够减小输电线上的功率损失，C对．

【答案】　C

3【解析】　由于P＝IU而输电线功率损失ΔP＝I2r，则ΔP＝()2r，所以有＝＝()2，因此P′＝0.16P，故选项B正确．

【答案】　B

4【解析】　照明供电线路的用电器是并联的，晚上七、八点钟用电高峰时，用电器越多，总电阻越小，供电线路上的电流越大，输电线上损失的电压较大，用户得到的电压较小，C正确．

【答案】　C

5【解析】　由P＝UI，ΔP＝I2R可得：ΔP＝R，所以当输送电压增大为原来3倍时，线路损失变为原来的，即ΔP＝1.1 kW.

【答案】　B

6【解析】　由P＝UI知，当输送的功率P一定时，电压升高为原来的n倍时，输电电流I′＝P/U′＝P/(nU)＝I；又P线＝I2R线，所以输电线上的功率损失P＝2R线＝P损，即B正确．输电线上的电压损失U＝I′R线＝IR线＝U损，C正确．选B、C.

【答案】　BC

7【解析】　设线路电阻为r，损失功率为P损＝I2r，线路电流为I＝P/U0

解得P损＝r，则P损′∝

当P损为原来的时，U0′＝ U0

选项B正确．

【答案】　B

8【解析】　输电线上的热耗功率P线＝I2R线，热耗功率由P变为9 P，则电流由I变为3 I，选项A正确．输电功率P不变，由P＝UI，电流变为3 I，输电电压为U，选项D正确．

【答案】　AD

9【解析】　输出电功率P＝3×106 kW，输电电压U＝500 kV，则输电线上输送的电流大小为I＝＝6×103 A，所以A错；输电线上由电阻造成的损失电压U损＝Ir＝15 kV，所以B正确．输电线上损失的功率ΔP＝U损I＝r，所以D错误．若改用5 kV电压输电，则输电线上的极限电流I′＝＝2 000 A，导线上最大消耗功率P′＝I′2r＝(2 000)2×2.5 W＝107 W，故C错．

【答案】　B

10【解析】　根据变压器的原理可知原、副线圈中电流的周期、频率相同，周期为0.02 s，频率为50 Hz，A错．由图乙可知通过R1的电流最大值为Im＝1 A，根据欧姆定律可知其最大电压为Um＝20 V，再根据原、副线圈的电压之比等于匝数之比可知原线圈输入电压的最大值为200 V，B错．因为电容器有通交流、隔直流的作用，所以有电流通过R3和电容器，D错．根据正弦交流电的峰值和有效值关系及并联电路特点可知通过电阻R2的电流有效值为I＝，电压有效值为U＝，电阻R2的电功率为P2＝UI＝ W＝6.67 W，C对．

【答案】　C

11【解析】　(1)输电线的电阻

r＝ρ＝2.4×10－8× Ω＝25.6 Ω，

输电电路图如图所示：

根据公式P损＝I2r及P损＝4%P出得，输送电流为

I＝ ＝  A＝125 A.

升压变压器的输出电压U2＝＝ V＝8×104 V.

(2)电压损失U损＝Ir＝125×25.6 V＝3 200 V.

【答案】　(1)8×104 V　(2)3 200 V

12【解析】　(1)输电线路示意图如图所示．

(2)升压变压器次级的输出电压

U2＝U1＝×220 V＝2 200 V

因为升压变压器的输出电功率等于输入电功率，则升压变压器的次级输出电流为

I2＝＝ A＝20 A

输电线路上的电压损失和功率损失分别为

UR＝I2R，PR＝IR

代入数据得UR＝4 V，PR＝80 W

加到降压变压器初级上的输入电流和电压为

I3＝I2＝20 A

U3＝U2－UR＝2 200 V－4 V＝2 196 V

降压变压器次级的输出电流和电压为

U4＝U3＝×2 196 V＝219.6 V

I4＝I3＝×20 A＝200 A

用户得到的功率为

P4＝I4U4＝200×219.6 W＝4.392×104 W.

(3)若不采用高压输电，用220 V低压直接供电时，电路如图所示，则输电电流

I＝＝ A＝200 A

输电线路上的电压损失

UR′＝IR＝200×0.2 V＝40 V

所以用户得到的电压为

U4′＝U1－UR′＝220 V－40 V＝180 V

用户得到的功率为

P4′＝IU4′＝200×180 W＝3.6×104 W.

【答案】　(1)见解析图　(2)219.6 V　4.392×104 W

(3)180 V　3.6×104 W